ANALISIS KOMPARATIF TEKNIK SEGMENTASI CITRA DIGITAL: THRESHOLDING, DETEKSI TEPI, DAN PENDEKATAN BERBASIS WILAYAH

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Dosen Pengampu:

Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T.

Oleh:

Muhammad Zahran

24343077

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSIITAS NEGERI PADANG

2026

- Pendahuluan

Segmentasi citra merupakan tahapan fundamental dalam bidang pengolahan citra digital dan visi komputer. Proses ini bertujuan untuk mempartisi citra menjadi beberapa wilayah atau objek yang memiliki karakteristik serupa, seperti intensitas warna atau tekstur. Dalam praktiknya, segmentasi berfungsi untuk memisahkan objek utama (foreground) dari latar belakang (background) guna mempermudah proses analisis dan ekstraksi informasi lebih lanjut. Makalah ini membahas implementasi dan analisis dari berbagai pendekatan segmentasi, mulai dari teknik ambang batas (thresholding) hingga metode berbasis tepi dan wilayah menggunakan pustaka OpenCV dan NumPy.

- Segmentasi Berbasis Ambang Batas (Thresholding)

Teknik thresholding merupakan metode segmentasi yang paling sederhana namun efektif untuk citra dengan kontras yang jelas. Eksperimen dilakukan terhadap empat metode utama:

- Global Thresholding

Metode ini menerapkan satu nilai ambang batas statis (dalam kasus ini T=127) untuk seluruh piksel dalam citra. Meskipun efisien secara komputasi, metode ini sangat rentan terhadap kegagalan jika citra memiliki distribusi pencahayaan yang tidak merata atau noise yang signifikan.